Паспорт родника

«Серебряные ключи», родник № 1

Дата обследования: 30 июля 2021 г.

| Местоположение | Территория санатория «Серебряные ключи». Светлогорский район, Гомельская область 52°40'46.5'', 29°39’10.4'' Положение в рельефе:147 м н.у.м. |
| --- | --- |
| Метеорологические условия в период обследования | Температура воздуха 21,9 °С, скорость ветра – 0,8 м/с, направление ветра – восточный. |
| Характеристика выхода | Каптаж в виде металлической трубы |
| Дебит | 0,0045 л/с, относится к категории малодебитовых (менее 1 л/с) |
| Физические свойства воды | Температура 16 °С, запах отсутствует, цвет – желто-коричневый. |
| Химический состав воды1) | Цинк (Zn2+) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 5 мг/дм3) Нитриты (по N02-) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 3 мг/дм3) Марганец (Мn) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 0,1 мг/дм3) Нитраты (по N03-) – 10 мг/дм3 (ПДК – не более 45 мг/дм3) Фосфаты (по PО43-) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 3,5 мг/дм3) Железо (Fe, суммарно) – 1,5 мг/дм3 (ПДК – не более 0,3 мг/дм3) Алюминий (Al-3+) – 0,1 мг/дм3 (ПДК – не более 0,5 мг/дм3) Свинец (РЬ, суммарно) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 0,003 мг/дм3) Азот аммонийный ((NH4)+) – 0,5 мг/дм3 (ПДК – не более 2 мг/дм3) |

- Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10–124 РБ 99»

Паспорт родника

«Серебряные ключи», родник № 2

Дата обследования: 30 июля 2021 г.

| Местоположение | Территория санатория «Серебряные ключи». Светлогорский район, Гомельская область 52°40'46.5'', 29°39’10.4'' Положение в рельефе:143 м н.у.м. |
| --- | --- |
| Метеорологические условия в период обследования | Температура воздуха 21,9 °С, скорость ветра – 0,8 м/с, направление ветра – восточный. |
| Характеристика выхода | Выведен через трубу длиной 14 м. |
| Дебит | 0,12 л/с, относится к категории малодебитовых (менее 1 л/с) |
| Физические свойства воды | Температура 12,4 °С, запах отсутствует, цвет – желтоватый. |
| Химический состав воды1) | Цинк (Zn2+) – 3,0 мг/дм3 (ПДК – не более 5,0 мг/дм3) Нитриты (по N02-) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 3,0 мг/дм3) Марганец (Мn) – 1,0 мг/дм3 (ПДК – не более 0,1 мг/дм3) Нитраты (по N03-) – 10,0 мг/дм3 (ПДК – не более 45,0 мг/дм3) Фосфаты (по PО43-) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 3,5 мг/дм3) Железо (Fe, суммарно) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 0,3 мг/дм3) Алюминий (Al-3+) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 0,5 мг/дм3) Свинец (РЬ, суммарно) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 0,003 мг/дм3) Азот аммонийный ((NH4)+) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 2,0 мг/дм3) |

- Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10–124 РБ 99»